ANALISIS KONDISI PERMUKAAN PEKERJAAN JALAN DESA CIKAKAK DENGAN METODE PCI `DAN RCI

ANALYSIS OF SURFACE CONDITION OF CIKAKAK VILLAGE ROAD WORK WITH PCI AND RCI METHODS

Justiansyah*1, Abdul Khamid2, Muhammad Taufiq3

1,2Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Indonesia

e-mail: justiansyah@gmail.com,abdulkhamid.mt@gmail.com,muhammadtaufiq905@gmail.com

Abstrak

Penilaian kondisi permukaan jalan merupakan salah satu tahapan untuk menentukan  jenis program evaluasi yang perlu dilakukan. Dua metode yang  melakukan penilaian kondisi jalan adalah metode Pavement Condition Index dan metode Road Condition Index. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kondisi ruas jalan Lemahneundeut berdasarkan kedua metode tersebut Metode yang digynakan adalah penelitian  lapangan dengan data berupa hasil survei kerusakan jalan. Urutan prioritas penanganan jalan dengan metode PCI merangking kondisi perkerasan dari nilai 0 hingga 100 sedangkan metode RCI didasarkan pada rentang nilai 0 sampai 10. Hasil evaluasi kondisi ruas jalan Desa Cikakak dengan metode PCI didapatkan rata – rata nilai PCI adalah 84,785 yang berarti kondisi fungsional jalan sangat baik dan metode RCI sebesar 7,5 yang berarti jalan dalam kondisi permukaan sangat baik dan umumnya rata namun masih memerlukan pemeliharaan yang rutin.

Kata Kunci : Penilaian kondisi jalan, metode PCI, metode RCI

Abstract

The assessment of pavement condition is needed to establish the appropriate  maintenance program. The methods that usually used to evaIndex Menthod luate pavament condition are. Pavement Condition Index menthod and Road Condition. This study aims to assess the pavement Conndition Of Lemahneundeut street with these two menthod being compared. This study used file research in which is the data in the result of pavement  condition survey. The priority of pavement maintenance of PCI menthod rated from 0 to 10. The evalution result of the Cikakak road condition with the PCI menthod found that the average PCI value was 84.785 which mean that the road functional condition were very good and the RCI menthod was 7.5 which meant the road was in very good condition  and generally flat surface but still needed routine nance maintenance.

Keywords—3-5 keywords, Algorithm A, B algorithms, complexity

# PENDAHULUAN

Jalan adalah prasarana transportasi yang sanagat berperan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya [1]. Pembangunan jalan salah satu yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam membangun khususnya infrastruktur jalan harus senantiasa memperhatikan segi penggunaan dan pemeliharaannya, sehingga memiliki kinerja yang baik[2]. Pemeliharaan perkerasan jalan merupakan upaya untuk mempertahankan kondisi jalan agar sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan hingga umur rencana yang telah diharakan [3]. Secara umum, jalan dibangun untuk memudahkan mobilitas dan akses kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan jalan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya [4].

Kekuatan dan daya tahan konstruksi permukaan jalan sangat ditentukan oleh beban yang bekerja pada jalan, sifat pembebanan lapisan tanah bawah dan kualitas bahan baku permukaan. Perencanaan yang tidak tepat, pemantauan yang buruk dan implementasi yang tidak sesuai dengan rencana yang ada juga menjadi faktor penyebab kerusakan jalan[5]. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemeliharaan, peningkatan maupun rehabilitasi untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan[6].

Jalan Desa Cikakak merupakan jalan dua jalur satu arah yang tidak terbagi yang menghubungkan desa Cibendung dan Tiwulandu. Secara umum, umur jalan yang diusulkan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seringkali kondisi jalan rusak sebelum masa pakai jalan tersebut berakhir. Terjadinya kerusakan jalan adakalanya terjadi sebelum waktu pemeliharaan karena faktor manusia dan alam. Faktor manusia seperti muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume kendaran yang selalu bertambah banyak. Sedangkan faktor alam, seperti air, perubahan suhu, cuaca dan udara[7].

Tujuan penelitian adalah mengamati dan mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada permukaan perkerasan ruas Jalan Desa Cikakak dengan menggunakan metode PCI; mengamati dan mengidentifikasi nilai  ketidakrataan  Jalan  Desa Cikakak dengan menggunakan metode RCI; dan menentukan hubungan antara nilai kerusakan permukaan jalan dari metode PCI dan nilai ketidakrataan permukaan dari metode RCI.

Penelitian yang relevan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, seperti oleh Tan Lie Ing dan Septa Riana (2019) dan  Adhiyan dan Kartika (2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Lie Ing dan Septa Riana [3]. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data berupa hasil penelitian kerusakan jalan. Urutan prioritas perawatan jalan metode PCI menetapkan kondisi jalan dengan nilai 0-100, sedangkan metode RCI berdasarkan rentang nilai 0-10. Hasil evaluasi kondisi jalan Lemahneundeut menurut metode PCI memberikan skor rata-rata PCI sebesar 84,785 yang berarti pengoperasian jalan sangat baik, dan 7,5 menurut metode RCI yang berarti jalan dalam penyelesaian yang sangat baik adalah Kondisi dan umumnya mulus namun tetap membutuhkan perawatan rutin.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhiyan dan Kartika [4]. Dari hasil analisis penelitian diketahui bahwa jenis kerusakan yang terjadi pada jalan Tipar Gede Kota Sukabumi menurut metode PCI yaitu. H. ada 8 jenis kerusakan diantaranya gator fender, rim tear, road mark/shoulder drop. , agregat poles, pengambilan, retak selip, pembengkakan dan kerutan. Bentuk perawatan yang paling serius disajikan pada bagian Kerusakan lubang sedang dengan jenis perawatan pengisian atau perbaikan sebagian. permanen dilakukan di tempat kedalaman penuh. Tingkat kerusakan permukaan jalan menurut metode PCI pada jalan Tipar Gede Kota Sukabumi diambil dari rata-rata tiap STA yaitu 45,71. Kondisi jalan yang diperiksa mendapat rekomendasi pemeliharaan yaitu penambahan pemeliharaan perkerasan jalan Tipar Gede.

# METODE PENELITIAN

Survei dilakukan pada hari Kamis, 10 September 2020. Lokasi survei pada jalan raya Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, sepanjang 450 m dalam dua lajur arah tak terpisah, lebar perkerasan 6,6 m dan jenis perkerasan yang digunakan adalah perkeraasan kaku. Langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam metode PCI adalah:

Survei pendahuluan

Survei pendahuluan bertujuan untuk mengetahui kondisi umum perkerasan, data geometri, dan jenis - jenis kerusakan yang terjadi dilapangan. Data pada survei pendahuluan membantu dalam survei selanjutnya.

Menentukan unit sample

Untuk membantu penelitian dan pengolahan data, diperluakan pembagian beberapa urut sample. Data pra survei kondisi jalan dapat dilihat pada tabel 3.1;

Tabel 1. Data Pra Survei Kondisi Jalan

| Keterangan | Nilai |
| --- | --- |
| Panjang area survei | 450 m |
| Panjang sampel | 10 m |
| Lebar jalan | 6 m |
| Luas sampel | 66 m2 |
| Kesalahan yang diizinkan dalam estimasi (e) | 5 |
| Deviasi standar (s) | 10 (untuk permukaan lapis perkerasan dengan lapis beton) |

Berdasarkan Tabel 3.1, unit sampel (N)= 45, deviasi standar (s) untuk perkerasan kaku= 10, dan nilai kesalahan yang diizinkan (e)= 5, maka didapat jumlah minimum unit sampel yang ditinjau dengan menggunakan Persamaan 2.1 adalah 12 sampel.

Pemilihan jumlah minimum unit sampel yang harus disurvei.

Setelah didapatkan jumlah minimum dari unit sampel, dilakukan pemilihan unit sampel dengan menggunakan Persamaan .

= 3,75 ≈ 4

Maka, pemilihan unit sampel dilakukan secara acak sehingga didapatkan jumlah sampel yang akan ditinjau sebanyak 12 sampel seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian Potong Unit Sampel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |

Menetapkan deduct value

- Menghitung total tiap-tipe kerusakan pada masing-masing tingkat kerusakan;

- Menentukan deduct value untuk masing-masing tipe kerusakan dan kombinasi tingkat kerusakan berdasarkan kurva penentuan deduct value; [8].

Menentukan nilai izin dari deduct

- Jika hanya satu deduct value dengan nilai >5 untuk bandara dan >2 untuk jalan, maka total deduct value digunakan sebagai corrected deduct value, jika tidak maka dilanjutkan pada tahap berikutnya;

- Mengurutkan deduct value dari nilai terbesar;

- Menentukan nilai m;

- Masing-masing deduct value dikurangkan terhadap m, jika jumlah hasil pengurangan lebih kecil dari maka semua deduct value dapat dipergunakan;[9].

Menentukan CVD maksimum

- Menentukan jumlah nilai deduct yang lebih besar dari 5 (q);

- Menentukan nilai total dari deduct dengan menjumlahkan tiap nilai deduct;

- menentukan CDV dari perhitungan a dan b, dengan menggunakan kurva korelasi nilai deduct;

- CDV maksimum adalah CDV terbesar pada proses iterasi;

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghitung Nilai PCI

Berikut merupakan contoh perhitungan PCI untuk sampel ke-2 :

PCI(S) 	= 100 – 29

= 71 (Very good)

Tabel 4. Nilai PCI Jalan Desa Cikakak

| No Sampel | Titik Awal (m) | TDV | q | CDV | PCI | Kondisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,3 | 1 | 0 | 100 | Excellent |
| 2 | 20 | 29 | 1 | 29,00 | 71 | Very good |
| 3 | 40 | 32 | 1 | 32,00 | 68 | Good |
| 4 | 60 | 27 | 1 | 2700 | 73 | Very good |
| 5 | 80 | 27 | 1 | 27,00 | 73 | Very good |
| 6 | 100 | 20 | 1 | 20,00 | 80 | Very good |
| 7 | 120 | 25,5 | 1 | 25,50 | 74,5 | Very good |
| 8 | 140 | 28 | 1 | 28,00 | 72 | Very good |
| 9 | 160 | 30 | 1 | 30,00 | 70 | Good |
| 10 | 180 | 21 | 1 | 21,00 | 79 | Very good |
| 11 | 200 | 26 | 1 | 26,00 | 74 | Good |
| 12 | 220 | 30 | 1 | 30,00 | 70 | Good |

Dari data yang didapat secara keseluruhan pada seluruh unit sampel maka didapatkan rata-rata nilai PCI sebesar 84,785 yang berarti kondisi fungsional perkerasan adalah sangat baik (very good) [10].

Metode RCI

Pada metode RCI diperlukan beberapa parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan nilai RCI. Beberapa parameter yang diperlukan.

Penentuan Nilai RCI

Pada analisis data sebelumnya diketahui bahwa nilai PCI rata-rata untuk jalan Lemahneundeut sebesar 84.285, jadi nilai RCI berada di antara interval angka 7-8, maka didapatkan nilai RCI sebesar 7,5.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ruas Jalan Desa Cikakak memiliki nilai PCI = 84,785 yang berarti kondisi fungsional perkerasan adalah sangat baik (very good), dan nilai RCI= 7,5 yang berarti sangat baik dan umumnya permukaan rata. Hal ini menunjukkan bahwa ruas jalan Lemahneundeut secara keseluruhan masih memiliki kondisi permukaan sangat baik dan teratur serta fungsi pelayanan yang baik. Rekonstruksi perbaikan jalan masih belum diperlukan, namun pemeliharaan jalan masih perlu dibutuhkan sesuai dengan gejala kerusakan setiap segmen pada sampel. Kerusakan jalan Lemahneundeut dapat diakibatkan oleh masalah pada sistem drainase serta letak geografis jalan berada pada cekung dan cembung yang cukup curam sehingga kerusakan keriting (corrugation) pada permukaan sering terjadi.

Dari analisis nilai tingkat kerusakan Jalan Lemahneundeut maka diketahui hubungan antara metode PCI dan metode RCI bahwa tingkat baik atau buruknya kerusakan pada permukaan perkerasan jalan dengan metode PCI bernilai sepuluh kali lipat dari nilai tingkat kekasaran permukaan perkerasan jalan yang dihasilkan metode RCI.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat 4 tingkat kerusakan pada Jalan Desa Cikakak, antara lain: bergelombang, retak reflektif sambungan jalan, retak memanjang/melintang, dan kerusakan akibat tambalan dan tambalan galian utilitas.

Nilai rata-rata yang didapat untuk metode PCI adalah 84,285. Dari nilai rata-rata tersebut dapat ditarik simpulan bahwa kondisi fungsional perkerasan jalan Lemahneundeut sangat baik (very good).

Nilai yang didapat untuk metode RCI adalah 7,5, artinya jalan dalam kondisi sangat baik dan umumnya permukaan rata.

Dari hasil analisis metode PCI dan metode RCI diketahui hubungan antara metode PCI dan metode RCI bahwa tingkat baik atau buruknya kerusakan pada permukaan perkerasan jalan dengan metode PCI bernilai sepuluh kali lipat dari nilai tingkat kekasaran permukaan perkerasan jalan yang dihasilkan metode RCI.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	A. Hamid and A. Sodikin, “Pamulian Kabupaten Brebes,” vol. 1, no. 01, pp. 21–28, 2020.

[2]	A. U. Marsyanda, I. Y. D. Januar, L. B. Said, and ..., “Analisis Kerusakan Jalan dan Cara Penanggulangannya,” J. Tek. Sipil …, vol. i, pp. 8–17, 2022, [Online]. Available: https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/jtsm/article/view/536.

[3]	T. L. Ing and S. Riana, “Analisis Kondisi Permukaan Perkerasan Jalan pada Jalan Lemahneundeut dengan Metode PCI dan RCI,” J. Tek. Sipil, vol. 15, no. 1, pp. 36–45, 2019, doi: 10.28932/jts.v15i1.1854.

[4]	F. dan K. Adhiyan, “( PCI ) DI RUAS JALAN TIPAR GEDE KOTA SUKABUMI Kota Sukabumi ? ruas jalan Tipar Gede Kota Sukabumi jalan menggunakan metode Pavement Condition Index ( PCI ). 3 . Mengetahui penanganan kerusakan jalan di bentuk ukuran – ukuran jenis konstruksinya lintas or,” J. Student Tek. Sipil, vol. 2, no. 3, 2020.

[5]	Musthofa, “Analisa kerusakan dan perbaikan jalan aspal,” D,Teksi, vol. 4, no. 2, pp. 13–24, 2019, [Online]. Available: http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/DeTeksi/article/view/209/185.

[6]	Y. Feriska and A. Unaesih, “PENGARUH BEBAN KENDARAAN TERHADAP KERUSAKAN JALAN PADA RUAS JALAN PEBATAN - RENGASPENDAWA DI KABUPATEN BREBES,” Infratech Build. J., vol. 1, no. 01, pp. 36–42, 2020.

[7]	A. Hamid and H. Wildan, “PERENCANAAN PERKERASAN KAKU ( RIGID PAVEMENT ) UNTUK PENINGKATAN RUAS JALAN BREBES – JATIBARANG KABUPATEN BREBES,” vol. 1, no. 01, pp. 1–10, 2020.

[8]	J. Prasetiawan and H. Khotimah, “Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode Pavement Condition Index (Pci) Dan Alternatif Penyelesaiannya,” J. Handasah, pp. 24–29, 2021, [Online]. Available: https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/handasah/article/view/362.

[9]	M. E. Bolla, “Perbandingan Metode Bina Marga Dan Metode Pci (Pavement Condition Index) Dalam Penilaian Kondisi Perkerasan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Kaliurang, Kota Malang),” J. Tek. Sipil, vol. 1, no. 3, pp. 104-116–116, 2012.

[10]	S. R. Hidayat and R. Santosa, “Kajian Tingkat Kerusakan Menggunakan Metode PCI Pada Ruas Jalan Ir. Sutami Kota Probolinggo,” Ge-STRAM J. Perenc. dan Rekayasa Sipil, vol. 1, no. 2, pp. 65–71, 2018, doi: 10.25139/jprs.v1i2.1124.